+

Усилитель сигналов подвижной связи

стандарта GSM900

РСПС-0925G-03

Паспорт

Инструкция по эксплуатации

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с устройством, внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

Питание усилителя осуществляется от однофазной сети переменного тока

180...240 В, 50...400 Гц через адаптер питания.

Условия эксплуатации:  отапливаемые  помещения  при температуре

+5С...+50С при относительной влажности до 85%. Устройство выходит на рабочий режим через 15 минут после включения.

В случае аварийного выключения устройства повторное включение производить только после выяснения причин аварии.

Изделие  сертифицировано. Сертификаты соответствия    № POCC RU.АЯ46.В14855,

№ РОСС RU.K173.04CЛ00/01СС0046.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Усилитель РСПС-0925G-03 является двунаправленным антенным усилителем стандарта GSM900,вмонтированным в корпус абонентской панельной секторной антенны. Предназначен для улучшения качества работы сотового радиотелефона в помещениях.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | станция- телефон (к абоненту) | телефон - станция (к баз. Станции) |
| --- | --- | --- |
| Диапазон частот, МГц | 935 - 960 | 890 - 915 |
| Коэффициент усиления, дБ | 35 min | 35 min |
| Максимальная выходная мощность, дБм | 15 | 17 |
| Радиус зоны действия, м | 10 |  |
| Количество одновременных разговоров в зоне действия | 6-12 |  |
| Тип соединителя | TNC |  |
| Питание | 180 - 240 В / 50 - 400 Гц |  |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 max |  |
| Размеры, мм |  |  |
| Масса, кг |  |  |
| Диапазон рабочих температур | +5С...+ 50С |  |

4. КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ

Усилитель работает следующим образом. Сигнал от базовой станции принимается “донорной” антенной (L030.10, L030.15, L030.21) и по кабелю поступает в блок усилителя, где усиливается и переизлучается в помещение. Вследствии этого уровень сигнала в помещении становится достаточным для работы сотовых телефонов. В свою очередь, сигналы от абонентских сотовых телефонов принимаются антенной, усиливаются и переизлучаются в сторону  базовой станции сотовой сети. Радиус зоны действия усилителя зависит от расстояния до базовой станции.

Усилитель имеет устройство защиты от паразитных сигналов, идущих через неё в направлении на базовую станцию. При наличии продолжительного паразитного сигнала на выходе усилителя в направлении на базовую станцию, он автоматически уменьшает усиление до пропадания паразитного сигнала.  Через некоторое время он автоматически восстанавливает его  до исходной величины. Если паразитный сигнал не пропал, то цикл повторяется. После трёх циклов усилитель автоматически выключается и начинает звучать звуковой сигнал.

5.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Закрепите блок усилителя на стене помещения СВЧ разъёмом вниз. Установите внешнюю направленную антенну на стену здания в направлении на базовую станцию таким образом, чтобы обеспечить антенную развязку между внешней антенной и усилителем. Тип внешней направленной антенны определяется из следующих соображений:

- Чем дальше находится базовая станция от объекта, тем больший коэффициент усиления должна иметь антенна (для загородных установок, где расстояние до базовой станции может доходить до 10 км необходимо использовать антенны L030.15 или L030.21).

- В городских условиях используются антенны L030.10 или L030.15.

Основными методами получения необходимой антенной развязки являются:

- Пространственный разнос антенн с использованием естественных преград (стена здания).

- Искусственная экранировка антенн друг от друга.

- Разнос по поляризации (внешняя – с вертикальной поляризацией; активная – с любой).

Внимание! Если антенная развязка не обеспечивается, то на усилителе будет гореть красный светодиод.

Подключите кабель внешней антенны к СВЧ разъёму усилителя. Подключите адаптер питания к усилителю (при этом должен загореться зелёный

светодиод). Поворачивая внешнюю антенну на кронштейне добиться максимальной площади покрытия в помещении. После этого закрепить внешнюю антенну.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Усилитель РСПС-0925G-03                                               1 шт.

- Адаптер питания                                                                1 шт.

- Переход TNC-FME                                                             1 шт.

- Паспорт                                                                              1 шт.

- Тара упаковочная                                                              1 компл.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Усилитель РСПС-0925G-03 испытан, соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Заводской №_______________________

Дата выпуска " ____ " _______________ 200___ г.

8. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Название торгующей организации ______________________________________________

(штамп)

Дата продажи и подпись прдавца ________________________

9.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «МТСС» выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Уверены, что данное изделие будет удовлетворять всем Ващим запросам, а качество будет соответствовать лучшим мировым образцам.

Проблемы качества аппаратуры очень волнуют нас, поэтому мы будем Вам очень благодарны за помощь, которую вы можете оказать нам в улучшении качественных показателей и технических характеристик наших изделий. Если у Вас возникают какие-либо проблемы, рекомендуем Вам обращаться только к нашим дилерам или на предприятие-изготовитель.Только они могут помочь Вам квалифицированно и в кратчайшие сроки.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца, печатей магазина и предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем - 12 месяцев со дня покупки.

Данными гарантийными обязательствами ООО «МТСС»  подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обязуется обеспечить бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в ремонте.

Однако ООО «МТСС»   оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством России.

Условия гарантии.

1.	Гарантия   действительна   только   при   наличии   правильно   и   четко   заполненног0 паспорта на изделие с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями фирмы-продавца и предприятия-изготовителя.

- Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в данном паспорте на изделие.

- Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в паспорте на изделие.

- Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, наложенных в Инструкции по эксплуатации.

- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

а)если изделие имеет следы нарушения гарантийных пломб,  постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта изделия,

б)если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия.

6.Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

а)механические повреждения,

б)повреждения, вызванные попаданием    внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей,  насекомых,

в)повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами,

г)	повреждения,  вызванные  несоответствием  Государственным  стандартам  параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.